ZAJĘCIA OD DNIA 18.05.2020 - 22.05.2020

KL II B

Witam wszystkich na kolejnych zajęciach zdalnego nauczania. Zachęcam do włączenia się do zajęć, które proponuje TVP rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Życzę Wam powodzenia!

Odpowiedzi proszę kierować na moją pocztę

marencjo123@interia.pl

Poniżej macie do dyspozycji przedmioty i tematy na tydzień.

Zajęcia w dniu 18.05.2020

Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich.

Temat: Kalkulacja kosztów. Sporządzenie kosztorysu metodą szczegółową.

Polecenie do wykonania.

Na przykładzie tabeli 3.2 oblicz położenie tapety w zespole dwuosobowym dla malarza-tapeciarza, oraz pomocnika, pomieszczenia o powierzchni 50 m2.

Zajęcia w dniu 20.05.2020

Pracownia Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich – praktyki.

Temat: Wykonanie przedmiarów robót tapeciarskich.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

- Co to jest przedmiar robót i jakie informacje można w nim znaleźć?

- Na podstawie jakich dokumentów sporządza się przedmiar robót?

- Jakie zasady obowiązują podczas wykonywania przedmiaru robót tapeciarskich?

- W jaki sposób wypełnia się tabelę przedmiarów?

- Kto i w jakim celu wykonuje kosztorys ofertowy?

- Jakie informacje są niezbędne do wykonania kosztorysu ofertowego?

- W jaki sposób można obliczyć koszt wykonania robót tapeciarskich?

Zajęcia w dniu 21.05.2020

Bezpieczeństwo w budownictwie.

Temat: Zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych w robotach budowlanych.

Każdy z nas spotkał się z sytuacja podczas remontu lub budowy gdy trzeba było użyć poziomicy, lub suwmiarki. Jednak narzędzia pomiarowe to dużo szerszy zakres akcesoriów, warto dowiedzieć się do czego służą i czy mogą być nam przydatne w zarówno w trakcie prac jak i po ich zakończeniu. Duża część jest niezbędna, wówczas gdy chcemy aby remont bądź budowa przebiegała sprawnie ale przede wszystkim aby elementy były zbudowane zgodnie z projektem. Także należy pamiętać, że podczas dużego przedsięwzięcia nie będziemy mogli polegać na zwykłej poziomicy bądź ręcznej mierze i trzeba będzie odwiedzić hurtownie budowlaną lub zamówić konkretne narzędzia przez internet.

## Poziomice

Poziomica to urządzenie, które pozwoli nam wyznaczyć idealną płaszczyznę, jest to niezwykle ważne i przydatne w budownictwie i przy wielu pracach remontowych. Tradycyjne poziomice działają na zasadzie przyciągania ziemskiego. Pod jego wpływem ustawia się wskazujący poziom element. Najczęstszym czynnikiem, który pozwala na odczyt jest pęcherzyk powietrza, zdarza się jednak ciecz z barwnikiem (fluoryzującym) wokół tego pęcherzyka. W poziomicach wężowych płaszczyzne wyznaczy poziom wody a w laserowych, ich promień. Poziomice dzielimy na:

– Libellowe – są one wyposażone w zamknięty zbiorniczek z cieczą i pęcherzykiem powietrza, który służy za wskaźnik poziomu. Libellowe poziomice dzielą się na murarskie (z obudową z drewna bądź aluminium o podłużnym kształcie), ramowe (zazwyczaj metalowe, o kwadratowym kształcie),

– Wężowe – składają się z dwóch rurek pionowych z zamieszczoną podziałką, która określa wysokość słupka wody. Połączone są ze sobą przewodem wypełnionym wodą, jest on giętki. Było to narzędzie, które w przeszłości było powszechnie używane, jednak teraz zostaje powoli wyparte poprzez elektryczne urządzenia pomiarowe,

– Laserowe – są urządzeniami z możliwością wskazywania innych płaszczyzn, kątów bądź linii przy użyciu wiązki laserowej punktowej bądź liniowej, rzucanej na dany obiekt bądź płaszczyznę. Jest do bardzo precyzyjne urządzenie i wygodne w użyciu jednak jego cena jest najwyższa ze wszystkich innych poziomic.

## Miary

Jest to bardzo podstawowe urządzenie budowlane, z którym chyba każdy z nas miał styczność. Przyrząd ten stanowi podstawowe wyposażenie prawie każdego domu, nie wspominając o miejscu prac budowlanych. Dzieli się jednak na wiele różnych rodzajów, o czym warto pamiętać przed zakupem.

Miara zwijana
Najpopularniejszy rodzaj miary, wykonana zazwyczaj ze stali o długości przeważnie od 2 do 10 metrów. Dzięki takiemu zakresowi łatwo dobierzemy jedną z nich do naszych indywidualnych potrzeb. Większość miar ma wbudowaną automatyczną blokadę, dzięki której zatrzymać możemy taśmę na pożądanej długości. Jest to względnie prosty przedmiot do użytkowania jednak różnica cenowa pomiędzy poszczególnymi miarkami pozwala na dobór pod indywidualne potrzeby i komfort.

Taśma miernicza
Przyrząd, który w wielu sytuacjach zastąpi nam miarę zwijaną podczas odmierzania większych odległości, wynoszących od 10 do nawet 100 metrów. Narzędzie to jest powszechnie używane zarówno na dużych powierzchniach wewnątrz jak i przy zewnętrznych pracach. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na trwałość taśmy, zależnie od tego w jakich warunkach będziemy jej używać.

Miarka składana
Tradycyjne ale również nadal popularne urządzenie wśród wielu osób. Składa się ona z kilku elementów nakładanych na siebie. Wykonana zazwyczaj z drewna (warto zatem zwrócić uwagę na jego jakość i trwałość podczas zakupu). Przy wyborze należy sprawdzić czy podziałka jest czytelna i wyraźna co pozwoli dokładnie odczytać pożądany wymiar. Składane miarki dzielą się przeważnie na 1 lub 2-metrowe

Suwmiarka
Narzędzie, które może niektórym niedoświadczonym osobom przypominać klucz francuski. Jego budowa ma jednak specyficzne przeznaczenie. Suwmiarki używa się do dokładnych pomiarów małych elementów takich jak np. średnica rury czy śruby. Przy tym narzędziu także należy zwrócić uwagę na materiał z jakiego jest wykonane, najlepiej szukać suwmiarki ze stali nierdzewnej. Możemy znaleźć takżę odmianę cyfrową, która posiada specjalny wyświetlacz z pomiarem. Urządzenie te jest bardziej precyzyjne i wygodne lecz niestety wpływa to na wzrost ceny.

Koło pomiarowe
Jest to narzędzie poręczne i uniwersalne które służy do pomiaru długości w linii prostej oraz po łuku. Doskonale sprawdza się podczas pomiarów drogowych, na budowach w pomiarach geodezyjnych, przy planowaniu ogrodów oraz w przypadkach, gdzie potrzebny jest pomiar znacznych odległości. Zakres pomiarowy takiego urządzenia jest praktycznie nieskończony. Koło posiada licznik, który w każdym momencie możemy zresetować. Urządzenie to ma raczej swoje specjalne przeznaczenia i przeważnie nie używa się go przy małych budowach czy pracach remontowych.

## Dalmierze i lasery

Dalmierz
Jest to bardzo wielofunkcyjne urządzenie do pomiaru odległości, bez konieczności jej przebywania. Jest niewielkie, poręczne dzięki czemu zmierzyć możemy odległość od miejsca przyłożenia go. Dalmierze oferują jednak wiele dodatkowych funkcji takich jak liczenie metrów kwadratowych bądź sześciennych. Wykorzystują do tego wbudowany kalkulator, mierząc np. metraż kwadratowy okien wystarczy przyłożyć dalmierz przy jednym z boków a następnie przy użyciu funkcji zmierzyć wysokość okna, wynik wykaże nam ile metrow kwadratowych posiada dany obiekt. Urządzenie jest droższe od tradycyjnych artykułów pomiarowych, natomiast jego precyzja i wygoda obsługi często przeważa o zakupie.

Lasery krzyżowe
Jest to bardziej profesjonalne i skomplikowane urządzenie, ze względu na swoją cenę i specyfikacje jest ono przeznaczone raczej dla osób, wykonujących pomiary regularnie. Warto pamiętać, że urządzenie do ma raczej przeznaczenie wewnątrz pomieszczeń ze względu na słońce które może rozpraszać wiązke lasera. Chcąc dokonywać dokładnych pomiarów na zewnątrz należy zakupić laser z odbiornikiem. Najtańsze lasery krzyżowe przeważnie generują dwie linie – pionową i poziomą, przecinając się tworzą krzyż. Należy pamiętać także o statywie, który zazwyczaj trzeba zakupić oddzielnie a często jest to niezbędny element, wówczas gdy nie mamy możliwości zamontowania samego lasera w interesującym nas miejscu.

Chcąc użyć instrumenty pomiarowe najważniejszym jest świadomość swoich potrzeb związanych z danym urządzeniem. Chcąc powiesić obrazek nad łóżkiem, nie koniecznie będziemy potrzebowali lasera krzyżowego tak więc szeroka gama narzędzi pozwala na znalezienie czegoś odpowiedniego dla siebie.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

- Omów zastosowanie poziomicy.

- Opisz budowę i zastosowanie miarki składanej.

Zajęcia w dniu 22.05.2020

Dokumentacja techniczna.

Temat: Przyrządy i materiały rysunkowe.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

- Co to jest rysunek odręczny budowlany?

- Czym wykonuje się rysunki budowlane?

Zajęcia w dniu 22.05.2020

Pracownia Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich – praktyki.

Temat: Zastosowanie i podział rusztowań stosowanych w budownictwie.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

- Kiedy stosujemy rusztowania?

- Z jakich materiałów wykonujemy rusztowania?

- Jakie są rodzaje rusztowań?